# Fuzzy Car Controller - Dokumentacja Projektu

## Informacje podstawowe

Nazwa projektu: Fuzzy Systems – Symulacja pojazdu z kontrolą prędkości (Cruise Control)
Autorzy:
- Mateusz Bocak
- Jakub Jakubowski
- Karol Dąbrowski

Repozytorium: github.com/JustFiesta/fuzzy-systems

## Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie symulacji jazdy pojazdu po torze owalnym (eliptycznym), w której logika rozmyta (fuzzy logic) steruje przepustnicą tak, aby utrzymać zadaną prędkość pojazdu – działanie zbliżone do samochodowego systemu cruise control.

System umożliwia:

- obserwację zachowania pojazdu na torze 2D,

- porównanie prędkości rzeczywistej z docelową,

- analizę działania kontrolera rozmytego,

- przełączenie między trybem FUZZY (automatycznym) a MANUAL (ręczne sterowanie przepustnicą).

Scenariusz: Przejazd po autostradowej obwodnicy

Wyobraźmy sobie kierowcę jadącego obwodnicą miasta o kształcie eliptycznym (typowa sytuacja w dużych miastach). Chce utrzymać prędkość 90 km/h zgodną z ograniczeniem, ale:

- Na prostych odcinkach pojazd łatwo przyspiesza

- W łagodnych zakrętach rosną opory ruchu

- Wiatr i nachylenie jezdni zmieniają warunki

Faza 1: Aktywacja tempomatu

Sytuacja początkowa:

- Kierowca jedzie z prędkością 70 km/h

- Naciska przycisk "SET" na tempomatcie i ustawia prędkość docelową: 90 km/h

- System przejmuje kontrolę nad przepustnicą

Działanie systemu FUZZY:

System tempomat analizuje sytuację:

Prędkość aktualna: 70 km/h

Prędkość zadana: 90 km/h

Błąd: -20 km/h (jedzie za wolno)

Logika rozmyta rozumuje "po ludzku":

- "Jestem znacznie poniżej prędkości docelowej"

- "Nie zbliżam się jeszcze do celu"

- Decyzja: "Mocno przyspiesz – daj dużo gazu (75% przepustnicy)"

Efekt praktyczny: Pojazd płynnie przyspiesza. Kierowca czuje delikatny nacisk na fotel – system pracuje zdecydowanie, ale nie agresywnie. Po 5 sekundach prędkość wynosi 82 km/h.

Obserwacja w symulacji:

- Na ekranie widzimy pojazd (ikona samochodu) przyspieszający na prostym odcinku toru

- Wykres pokazuje niebieską linię (prędkość rzeczywista) wspinającą się w kierunku czerwonej linii (prędkość docelowa 90 km/h)

- Wskaźnik przepustnicy przesuwa się w górę do 75%

Faza 2: Zbliżanie się do prędkości docelowej

Sytuacja:

Prędkość aktualna: 88 km/h

Prędkość zadana: 90 km/h

Błąd: -2 km/h (prawie idealnie)

Logika rozmyta:

- "Jestem blisko prędkości docelowej"

- "Przyspieszam, więc zbliżam się do celu"

- Decyzja: "Delikatnie przyspiesz – umiarkowany gaz (52% przepustnicy)"

Efekt praktyczny: System automatycznie redukuje gaz, zanim doszło do przeregulowania. W zwykłym samochodzie bez tempomatu kierowca musiałby teraz zwolnić nogę z gazu, by nie przekroczyć 90 km/h. Tempomat robi to za niego.

Obserwacja w symulacji:

- Niebieska linia prędkości łagodnie dochodzi do czerwonej linii

- Przepustnica zmniejsza się z 75% do 52%

- Brak gwałtownego "strzelenia" powyżej 90 km/h – to zasługa logiki rozmytej

Faza 3: Wjazd w zakręt – test adaptacji

Sytuacja: Pojazd osiągnął prędkość 90 km/h i wjeżdża w łagodny zakręt obwodnicy. W rzeczywistości:

- Opory aerodynamiczne rosną (siła dośrodkowa)

- Tarcie opon zwiększa się

- Prędkość zaczyna spadać do 88 km/h

Prędkość aktualna: 88 km/h (spada!)

Prędkość zadana: 90 km/h

Błąd: -2 km/h

Trend: błąd się ZWIĘKSZA (prędkość dalej spada)

Logika rozmyta:

- "Jestem trochę poniżej prędkości"

- "Ale uwaga – tracę prędkość, błąd rośnie!"

- Decyzja: "Dodaj gazu wyprzedzająco (58% przepustnicy)"

Efekt praktyczny: System sam dodaje gazu w zakręcie, dokładnie tak jak zrobiłby doświadczony kierowca. Bez tego prędkość spadłaby do 85 km/h, zanim system zareagowałby. Dzięki analizie trendu (Δe) tempomat działa przewidująco.

Obserwacja w symulacji:

- Na wizualizacji 2D widzimy pojazd w zakręcie elipsy

- Przepustnica wzrasta z 48% do 58%

- Prędkość stabilizuje się na 89-90 km/h mimo trudnych warunków

- To kluczowa przewaga logiki rozmytej – zwykły regulator zareagowałby za późno

Faza 4: Wyjście z zakrętu – kompensacja

Sytuacja: Pojazd wychodzi z zakrętu na prostą. Opory maleją, pojazd naturalnie przyspiesza do 92 km/h.

Prędkość aktualna: 92 km/h (za szybko!)

Prędkość zadana: 90 km/h

Błąd: +2 km/h

Trend: prędkość ROŚNIE

Logika rozmyta:

- "Jestem trochę powyżej prędkości"

- "I nadal przyspieszam!"

- Decyzja: "Zmniejsz gaz wyraźnie (35% przepustnicy)"

Efekt praktyczny: System delikatnie hamuje silnikiem, zmniejszając przepustnicę. Nie używa hamulców – to byłoby niekomfortowe i nieekonomiczne. Po 2 sekundach prędkość wraca do 90 km/h.

Obserwacja w symulacji:

- Przepustnica spada do 35%

- Niebieska linia prędkości łagodnie wraca do czerwonej linii

- Brak gwałtownych oscylacji – kierowca nie odczułby dyskomfortu

Faza 5: Stan ustabilizowany – tryb podróżny

Sytuacja: Pojazd jedzie już 2 minuty z tempomatem. Prędkość oscyluje wokół 90 km/h (89.5 - 90.5 km/h).

Błąd: ±0.5 km/h (praktycznie zero)

Przepustnica: 45-48% (mikro-korekty)

Logika rozmyta:

- "Prędkość idealna"

- "Bez zmian sytuacji"

- Decyzja: "Utrzymuj obecny gaz (46-48%)"

Efekt praktyczny: Kierowca może zdjąć nogę z pedałów i skupić się na prowadzeniu samochodu. System wykonuje mikroskopijne korekty (±2% przepustnicy), których kierowca nie odczuwa. To właśnie moment, w którym tempomat pokazuje swoją wartość – zmniejsza zmęczenie i pozwala utrzymać stałą, bezpieczną prędkość.

Obserwacja w symulacji:

- Pojazd płynnie okrąża tor

- Wykres prędkości to niemal idealna linia pozioma

- Wykres przepustnicy pokazuje minimalne drgania wokół 47%

- System działa transparentnie – prawie niewidoczny dla użytkownika

Przełączenie trybów: FUZZY vs MANUAL

Tryb MANUAL – eksperyment porównawczy

Kierowca decyduje się przetestować różnicę i wyłącza tempomat, przejmując ręczną kontrolę:

Sytuacja w zakręcie (ręczne sterowanie):

- Kierowca utrzymuje stałe wciśnięcie pedału gazu (50%)

- W zakręcie prędkość spada z 90 km/h do 85 km/h

- Kierowca musi ręcznie dodać gazu do 60%

- Po wyjściu z zakrętu prędkość rośnie do 94 km/h

- Kierowca musi zmniejszyć gaz do 45%

Rezultat:

- Duże oscylacje prędkości: 85-94 km/h

- Wymaga ciągłej uwagi kierowcy

- Mniej komfortowe i mniej ekonomiczne

Obserwacja w symulacji:

- Niebieska linia prędkości "faluje" znacznie bardziej

- Przepustnica zmienia się skokowo (ręczne korekty kierowcy)

- Widać wyraźną różnicę w stabilności systemu

Powrót do trybu FUZZY

Kierowca ponownie aktywuje tempomat:

- System natychmiast analizuje sytuację

- W ciągu 3 sekund stabilizuje prędkość z powrotem na 90 km/h

- Oscylacje znikają

- Komfort powraca

Analiza zachowania systemu w symulacji

Elementy wizualizacji 2D:

- Tor eliptyczny:

  - Niebieski kontur elipsy (np. 200m × 100m)

  - Pojazd (ikona samochodu) porusza się po obwodzie

  - Widoczne zmiany krzywizny: ostre zakręty vs długie proste

- Wykres prędkości w czasie:

  - Czerwona linia pozioma: prędkość docelowa (90 km/h)

  - Niebieska linia: prędkość rzeczywista

  - W trybie FUZZY: linia niebieska "przykleja się" do czerwonej

  - W trybie MANUAL: linia niebieska oscyluje wokół czerwonej

- Wykres przepustnicy:

  - Pokazuje aktywność kontrolera (0-100%)

  - W trybie FUZZY: płynne zmiany (35%-65%)

  - W trybie MANUAL: skokowe zmiany wg użytkownika

- Wskaźniki numeryczne:

Prędkość: 90.2 km/h

Docelowa: 90.0 km/h

Błąd: -0.2 km/h

Przepustnica: 47%

Tryb: FUZZY

Praktyczne wnioski z projektu

Dlaczego logika rozmyta działa lepiej niż proste podejścia?

1. "Myśli" jak człowiek: Zamiast matematycznych wzorów używa reguł typu:

- "Jeśli mocno za wolno i szybko przyspieszam → daj dużo gazu"

- "Jeśli trochę za szybko ale powoli zwalniasz → daj trochę mniej gazu"

2. Adaptuje się do warunków:

- Automatycznie kompensuje zakręty (dodaje gaz)

- Reaguje na proste (zmniejsza gaz)

- Nie wymaga ręcznej kalibracji dla różnych torów

3. Działa płynnie:

- Brak gwałtownych zmian przepustnicy

- Minimalne oscylacje prędkości (±0.5 km/h)

- Komfort jazdy porównywalny z ludzkim kierowcą

4. Jest przewidujący: Analizuje nie tylko błąd, ale i tempo jego zmiany (Δe):

- Widzi, że prędkość spada → dodaje gaz przed dużym błędem

- Widzi, że prędkość rośnie → zmniejsza gaz przed przekroczeniem limitu

### Główne funkcjonalności:

Automatyczna kontrola prędkości

Fuzzy kontroler wyznacza sygnał przepustnicy throttle na podstawie błędu prędkości i przyspieszenia.

Symulacja fizyczna pojazdu

Jednowymiarowy model ruchu (wzdłuż toru) z uwzględnieniem siły napędowej i oporu ruchu.

Wizualizacja toru owalnego

Widok z góry na owalny tor (elipsa), marker pojazdu, strzałka kierunku ruchu, ślad przebytej trasy.

Wykresy czasowe

prędkość rzeczywista vs. prędkość docelowa,

procent otwarcia przepustnicy (throttle)

Interfejs użytkownika (PyQt5 + PyQtGraph)

suwaki do zmiany parametrów pojazdu (masa, opór, maks. siła),

suwak prędkości docelowej,

suwak ręcznej przepustnicy,

przyciski: Start/Pause, Reset, przełącznik trybu FUZZY/MANUAL.

## System rozmyty (Fuzzy Logic)

### Zmienne systemu – Etap 1

| Typ zmiennej | Nazwa | Opis | Jednostka | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wejście 1 | speed_error | Różnica między prędkością zadaną a aktualną | km/h | –30 … +30 |
| Wejście 2 | acceleration | Aktualne przyspieszenie pojazdu. | m/s² | –10 … +10 |
| Wyjście | throttle | Sygnał sterujący mocą silnika (pedał gazu) | % | 0 … 100 |

## Koncepcja lingwistyczna

### Zmienna speed_error (błąd prędkości)

### Stopnie:

- negative_large – pojazd jedzie znacznie za szybko,

- negative_small – pojazd nieco przekracza prędkość zadaną,

- zero – prędkość bliska zadanej,

- positive_small – pojazd jedzie lekko za wolno,

- positive_large – pojazd jedzie znacznie za wolno.

### Zmienna acceleration (przyspieszenie)

Reprezentuje aktualną dynamikę pojazdu:

- negative – pojazd hamuje / zwalnia

- zero – prędkość stała, brak zmian

- positive – pojazd przyspiesza

### Zmienna wyjściowa throttle (przepustnica)

Stopnie:

- very_low – bardzo niska moc,

- low – niska moc,

- medium – średnia moc,

- high – wysoka moc,

- very_high – bardzo wysoka moc.

## Funkcje przynależności

### Speed Error

- negative_large: trapezoidalna [-30, -30, -20, -10]

- negative_small: trójkątna [-15, -5, 0]

- zero: trójkątna [-5, 0, 5]

- positive_small: trójkątna [0, 5, 15]

- positive_large: trapezoidalna [10, 20, 30, 30]

### Acceleration

- negative: trapezoidalna [-10, -10, -5, 0]

- zero: trójkątna [-3, 0, 3]

- positive: trapezoidalna [0, 5, 10, 10]

### Throttle

- very_low: trapezoidalna [0, 0, 10, 20]

- low: trójkątna [10, 25, 40]

- medium: trójkątna [30, 50, 70]

- high: trójkątna [60, 75, 90]

- very_high: trapezoidalna [80, 90, 100, 100]

## Baza reguł (Rule Base)

System wykorzystuje 12 reguł pokrywających wszystkie kombinacje stanów wejściowych:

### Wybrane reguły (w notacji IF–THEN)

- Gdy jedziemy dużo za szybko → bardzo mała przepustnica:

IF speed_error IS negative_large THEN throttle IS very_low

- Gdy jedziemy trochę za szybko i nadal zwalniamy:

IF speed_error IS negative_small AND acceleration IS negative
THEN throttle IS very_low

- Gdy jedziemy trochę za szybko, ale prędkość się stabilizuje:

IF speed_error IS negative_small AND acceleration IS zero
THEN throttle IS low

- Gdy jedziemy trochę za szybko, ale jeszcze przyspieszamy:

IF speed_error IS negative_small AND acceleration IS positive
THEN throttle IS medium

- Prędkość bliska zadanej, ale zaczynamy zwalniać:

IF speed_error IS zero AND acceleration IS negative
THEN throttle IS low

- Prędkość bliska zadanej, stabilna:

IF speed_error IS zero AND acceleration IS zero
THEN throttle IS medium

- Prędkość bliska zadanej, ale przyspieszamy:

IF speed_error IS zero AND acceleration IS positive
THEN throttle IS medium

- Jedziemy trochę za wolno i zwalniamy (spadek prędkości):

IF speed_error IS positive_small AND acceleration IS negative
THEN throttle IS medium

- Jedziemy trochę za wolno i prędkość jest stabilna:

IF speed_error IS positive_small AND acceleration IS zero
THEN throttle IS high

- Jedziemy trochę za wolno, ale już przyspieszamy:

IF speed_error IS positive_small AND acceleration IS positive
THEN throttle IS medium

- Duży błąd dodatni i zwalniamy → maksymalne przyspieszenie:

IF speed_error IS positive_large AND acceleration IS negative
THEN throttle IS very_high

- Duży błąd dodatni i brak/pozytywne przyspieszenie:

IF speed_error IS positive_large AND (acceleration IS zero OR positive)
THEN throttle IS very_high

| # | Speed Error | Acceleration | Throttle | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PB | N | High | Bardzo wolno i hamuje → maksymalne dodanie gazu |
| 2 | PB | Z | High | Bardzo wolno, stała prędkość → duże przyśpieszenie |
| 3 | PB | P | Medium | Bardzo wolno, ale już przyspiesza → utrzymaj |
| 4 | PS | N | High | Lekko wolno i hamuje → dodaj gaz |
| 5 | PS | Z | Medium | Lekko wolno, stała → umiarkowane dodanie |
| 6 | PS | P | Low | Lekko wolno, ale przyspiesza → lekko zmniejsz |
| 7 | Z | N | Medium | OK, ale hamuje → lekkie dodanie gazu |
| 8 | Z | Z | Medium | Idealna prędkość → utrzymaj |
| 9 | Z | P | Low | OK, ale przyspiesza → lekko zmniejsz |
| 10 | NS | N | Low | Lekko szybko i hamuje → ok, niech zwalnia |
| 11 | NS | Z | Low | Lekko szybko → delikatnie zmniejsz |
| 12 | NS | P | Low | Lekko szybko i przyspiesza → zmniejsz mocno |
| 13 | NB | N | Low | Bardzo szybko i hamuje → minimum gazu |
| 14 | NB | Z | Low | Bardzo szybko → zmniejsz |
| 15 | NB | P | Low | Bardzo szybko i przyspiesza → minimum gazu |

### Podejście implementacyjne

Na początkowym etapie dane są generowane syntetycznie w Pythonie (biblioteka numpy), co pozwala na: - Szybkie testowanie logiki rozmytej - Niezależność od zewnętrznych źródeł danych - Pełną kontrolę nad parametrami symulacji - Łatwą modyfikację warunków testowych

## Architektura techniczna

fuzzy-systems/
├── core/
│   ├── fuzzy_controller.py    # System rozmyty
│   ├── vehicle_model.py        # Model fizyczny pojazdu
│   └── simulation.py           # Główna pętla symulacji
├── ui/
│   ├── app.py                  # Główna aplikacja UI
│   └── components/             # Komponenty interfejsu
├── data/
│   └── parameters.json         # Konfiguracja parametrów
└── README.md

## Model fizyczny pojazdu

Parametry:

- mass – masa pojazdu [kg],

- drag_coeff – liniowy współczynnik oporu [N·s/m],

- max_throttle – maksymalna siła napędowa [N],

- dt – krok czasowy symulacji [s].

Domyślne wartości używane w UI:

- mass = 1000.0 kg

- drag_coeff = 50.0 N·s/m

- max_throttle = 5000.0 N

- dt = 0.1 s

Stan pojazdu:

- position [m] – droga przebyta po torze (skalar, wykorzystywany do obliczeń pozycji na elipsie),

- speed [m/s] – prędkość liniowa,

- acceleration [m/s²] – przyspieszenie liniowe.

Równania modelu:

W każdej iteracji (metoda update):

- Ograniczenie throttle do zakresu [0, 100] [%].

- Przeliczenie przepustnicy na siłę napędową:

Fthrottle=throttle100⋅max_throttleF_\text{throttle} = \frac{\text{throttle}}{100} \cdot \text{max\_throttle}Fthrottle​=100throttle​⋅max_throttle

- Siła oporu:

Fdrag=drag_coeff⋅vF_\text{drag} = \text{drag\_coeff} \cdot vFdrag​=drag_coeff⋅v

- Siła wypadkowa i przyspieszenie:

Fnet=Fthrottle−Fdrag,a=FnetmassF_\text{net} = F_\text{throttle} - F_\text{drag}, \quad a = \frac{F_\text{net}}{\text{mass}}Fnet​=Fthrottle​−Fdrag​,a=massFnet​​

- Aktualizacja prędkości i pozycji:

vk+1=max⁡(0,vk+a⋅dt),sk+1=sk+vk+1⋅dtv_{k+1} = \max(0, v_k + a \cdot dt), \quad s_{k+1} = s_k + v_{k+1} \cdot dtvk+1​=max(0,vk​+a⋅dt),sk+1​=sk​+vk+1​⋅dt

### Prędkość nigdy nie jest ujemna (symulujemy tylko jazdę do przodu).


Parametry konfiguracyjne UI

W pliku ui_app.py parametry sterowane przez użytkownika są zdefiniowane za pomocą suwaków:

1. Parametry pojazdu

- Masa [kg]:

  - suwak: od 500 do 2000 kg, krok 50 kg,

  - domyślnie: 1000 kg.

- Opór (współczynnik oporu drag_coeff):

  - suwak: od 20 do 100 N·s/m, krok 5,

  - domyślnie: 50.

- Moc [kN] / maks. siła max_throttle:

  - suwak: od 2 do 10 (kN), skalowany przez 1000 → 2000–10000 N,

  - domyślnie: 5 kN → 5000 N.

2. Sterowanie

- Prędkość docelowa [m/s]:

  - suwak: od 10 do 35 m/s (ok. 36–126 km/h),

  - domyślnie: 20 m/s (ok. 72 km/h).

- Manual Throttle [%]:

  - suwak: 0–100 %,

  - domyślnie: 50 %.

3. Przyciski

- ▶ Start / Pause – uruchomienie/zatrzymanie pętli symulacji,

- Reset – reset stanu pojazdu, czasu, historii oraz wyczyszczenie wykresów,

- Tryb: FUZZY / Tryb: MANUAL – przełączenie między trybem sterowania rozmytego a ręcznym.

## Metryki i wizualizacje

Dane wyświetlane w czasie rzeczywistym:

	Widok toru (2D):

- eliptyczny tor,

- punkt reprezentujący pojazd,

- strzałka wskazująca kierunek ruchu,

- ślad przebytej trasy (kilkadziesiąt ostatnich punktów).

Wykres prędkości:

- prędkość rzeczywista [m/s],

- prędkość docelowa [m/s] jako linia referencyjna,

- zakres Y: 0–35 m/s.

Wykres przepustnicy:

- throttle [%] w funkcji czasu,

- zakres Y: 0–100 %.

Pasek informacyjny (górny):

- czas symulacji,

- pozycja [m],

- prędkość [m/s i km/h],

- prędkość docelowa [m/s i km/h],

- ostatnia wartość throttle,

- ostatni błąd prędkości [km/h].

Model symulacji – pętla główna
Logika pętli symulacji jest zaimplementowana w metodzie _simulation_step klasy FuzzyCarUI.
W każdym kroku:
Pobranie pozycji na torze

- Na podstawie car.position (droga [m]) wyznacza się (x, y, angle) na eliptycznym torze (OvalTrack.get_position).

Wyznaczenie prędkości docelowej

- target_speed pochodzi z suwaka w UI i jest podawana w m/s.

Obliczenie błędu prędkości

- speed_error = (target_speed - self.car.speed) * 3.6 → [km/h].

Wyznaczenie przepustnicy throttle

- tryb MANUAL: wartość z suwaka manual_throttle [0–100 %],

- tryb FUZZY: throttle = controller.compute_throttle(speed_error, car.acceleration).

Aktualizacja modelu pojazdu

- car.update(throttle) – przeliczenie pozycji, prędkości i przyspieszenia.

Zapisanie historii

- Czas, prędkość, prędkość docelowa, throttle, błąd prędkości oraz pozycja (x, y) są dodawane do bufora historii o ograniczonej długości

Aktualizacja wizualizacji

- pozycja pojazdu na torze,

- strzałka kierunku jazdy,

- ślad ostatnich punktów,

- wykres prędkości vs cel,

- wykres throttle.

## Zasady projektowe

### KISS (Keep It Simple, Stupid)

- Proste, zrozumiałe rozwiązania zamiast skomplikowanych

- Kod łatwy do debugowania i rozszerzania

### Modularność

- Każdy komponent w osobnym pliku

- Jasno zdefiniowane interfejsy między modułami

- Łatwa wymiana implementacji (np. UI: Streamlit → Pygame)

### Single Responsibility Principle

- Jedna funkcja/klasa = jedno zadanie

- FuzzyController → tylko logika rozmyta

- Vehicle → tylko model fizyczny

- UI → tylko prezentacja

### DRY (Don’t Repeat Yourself)

- Unikanie duplikacji kodu

- Parametry w plikach konfiguracyjnych

- Współdzielone utility functions